泉州市驰掣电梯科技有限公司

“1·29”一般起重伤害事故调查报告

惠安县人民政府“1.29”一般起重伤害事故调查组

2024年5月28日

目    录

一、事故相关情况	1

（一）事故单位概况	1

（二）事故相关单位概况	2

（三）涉事设备概况	3

（四）现场勘察情况	3

二、事故发生经过及应急处置情况	3

（一）事故发生经过	4

（二）事故应急处置情况	4

（三）应急处置评估意见	5

三、事故人员伤亡及财产损失情况	5

（一）人员伤亡情况	5

（二）直接经济损失情况	5

四、事故原因及相关单位存在问题	5

（一）事故直接原因	5

（二）惠安县交警大队存在的问题	6

（三）驰掣公司存在的问题	6

（四）豪鑫公司存在的问题	6

五、事故责任认定及处理建议	6

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员	6

（二）对事故相关单位的处理建议	7

（三）其他处理建议	7

六、防范措施及建议	8

附件1惠安县人民政府“1.29”一般起重伤害事故调查组成员签名表	错误！未定义书签。

附件2人员伤亡名单	错误！未定义书签。

附件3惠安县“1.29”起重夹伤事故勘察技术分析报告	错误！未定义书签。

2024年1月29日15时许，惠安县公安局交通警察大队发生一起电梯维保人员被夹伤事故，造成1人死亡，直接经济损失152.71万。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《泉州市安全生产委员会安全生产提示告知和一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（泉安委督〔2024〕4号）要求，经惠安县人民政府授权，由惠安县应急管理局牵头组织成立惠安县人民政府“1.29”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），成员单位包括惠安县应急管理局、市场监管局、公安局、总工会、螺城镇人民政府等单位，同时邀请惠安县纪委监委、检察院派员介入事故调查及做好监督工作。事故调查组通过现场勘察、询问相关人员、查阅有关资料等方式，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议。

经事故调查组调查认定，本起事故是一起电梯作业人员在作业时因操作失误、劳动保护措施缺失，被电梯护脚板和检修箱挤压造成的一般生产安全责任事故，非特种设备事故[]，现将具体情况报告如下：

- 一、事故相关情况

- （一）事故单位概况

1.惠安县公安局交通警察大队（以下简称“惠安县交警大队”），位于惠安县螺城镇惠泉北路82号，单位性质为国家行政机关，王*佳为本单位电梯安全总监，黄*伟为电梯安全员。

经查，惠安县交警大队于2023年2月25日与泉州市豪鑫电梯设备有限公司签订电梯日常维护保养合同，2024年1月29日下午，陈*峰根据惠安县交警大队要求操作电梯配合其他人员进行作业的项目并不属于合同约定的电梯维保事项，且未按照合同约定与维保单位以书面形式进行约定[]。

2.泉州市驰掣电梯科技有限公司（以下简称“驰掣公司”），位于惠安县螺城镇南阳路洋中巷48号，成立于2022年12月12日，法定代表人郑*明，类型为有限责任公司，注册资本50万元，营业执照统一社会信用代码为91350521MAC5BDEH7P，经营范围为特种设备安装改造修理等，取得特种设备生产许可证（编号：TS3335F09-2027），许可项目为曳引驱动乘客电梯安装及维修等。

经查，驰掣公司共有员工19人，设立安全委员会，由郑*明担任安委会主任兼安全监督员，电梯修理作业人员均持有特种设备作业人员资格证书；该公司每季度根据实际情况统一对一线员工更换安全帽、手套等劳动防护用品；不定期对维保现场开展违章作业检查。涉事员工陈*峰入职后，驰掣公司于2023年11月5日对陈*峰进行电梯维保业务技术（安全）交底，同年11月7日对其进行岗前教育培训后，在郑*明的带领下对电梯维保技术及作业中做好个人安全防护措施进行实践学习，于2024年1月22日取得特种设备作业人员资格证书。

- （二）事故相关单位概况

泉州市豪鑫电梯设备有限公司（以下简称“豪鑫公司”），位于泉州市丰泽区浦西万达中心B座写字楼1005，成立于2002年5月20日，法定代表人刘*进，类型为有限责任公司，注册资本500万元，营业执照统一社会信用代码为91350503739502092R，经营范围为特种设备安装改造修理等，取得特种设备生产许可证（编号：TS3335034-2024），许可项目为曳引驱动乘客电梯安装及维修等。与惠安县交警大队签订电梯日常维护保养合同，约定维保期限自2023年3月1日至2024年2月28日，2024年1月起将惠安县交警大队电梯日常维护保养业务转包给郑*明。

- （三）涉事设备概况

该设备为7层7站7门的曳引驱动乘客电梯，制造单位为日立电梯（中国）有限公司，型号MCA-1050-CO90，额定速度为1.5m/s，额定载重量为1050kg，产品编号为18G025262，监察识别码为TC86328。该电梯于2019年1月23日办理特种设备使用登记证，并于2021年8月交付使用，最后一次检验时间为2023年3月。

- （四）现场勘察情况

涉事电梯停在3层与4层之间，轿顶位置接近4层楼面，电梯层门、护脚板、轿顶检修操纵箱及横梁由于施救操作需要已严重变形；该电梯处于检修状态，不响应外呼信号，闭合电源开关、五方通话、电梯制动系统正常，限速器铅封完整。

- 二、事故发生经过及应急处置情况

- （一）事故发生经过

根据现场勘验结果、询问调查结果和专家意见等进行综合分析，将事故经过还原如下：

惠安县交警大队准备在电梯厅门边墙壁钻孔以布置线路，为避免伤及电梯及相关线路，2024年1月29日上午，电梯管理员黄*伟要求郑*明派员配合现场作业。当日下午14时50分许，陈*峰按照郑*明的委派到达现场后，在黄*伟的带领下，和钻孔作业人员黄聪海一起到达办公楼5楼，并从5楼的电梯门进入轿厢顶部，将电梯设定为检修状态后，协助钻孔作业人员黄聪海确定钻孔点位。5楼施工作业完毕后，陈*峰邀请黄聪海一起进入电梯轿厢顶部前往下一楼层继续施工。在3楼施工完毕后，陈*峰与黄*海进入轿顶准备前往2楼的时候，陈*峰在轿厢顶部操纵电梯检修上行（因操作失误，将本应操纵电梯下行错误操作成上行）时，将头伸出轿顶边缘，头部被电梯4层层门护脚板与检修操纵箱夹住导致事故发生。

- （二）事故应急处置情况

2024年1月29日15时11分许，电梯管理员黄*伟听到黄*海的呼救，立即叫2楼的同事一起到4楼打开涉事电梯层门，发现陈*峰被夹在电梯4层层门护脚板与检修操纵箱之间；15时13分许，黄*伟及其同事立即拨打110、119、120电话后，立即向单位领导汇报该情况。

15时20分许，119救援人员及120急救人员同时到达事故现场，119急救人员到达现场后，立即对电梯层门、轿顶检修操纵箱及横梁进行破拆，16时10分许将陈*峰从电梯井内救出，交由120急救人员紧急送往惠安县人民医院抢救，经抢救无效后死亡。

- （三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生二次事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

- 三、事故人员伤亡及财产损失情况

- （一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡（详见附件2）。

- （二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失（不含事故罚款）152.71万元（人身伤亡后支出费用15万元，善后处理费用135万元，财产损失价值2.71万元）。

- 四、事故原因及相关单位存在问题

- （一）事故直接原因

维保人员陈*峰在进入电梯井道作业时，未遵守安全操作规程的要求，在未佩戴安全帽[]的情况下操纵电梯，因操作失误，将本应操纵电梯下行错误操作成上行，且在电梯运行期间将头部伸出轿顶边缘是发生本起事故的直接原因。

- （二）惠安县交警大队存在的问题

作为涉事电梯的使用单位[]，未认真履行特种设备使用单位管理职责[]，未严格执行与豪鑫公司签订的电梯日常维护保养合同，认真核验电梯维保作业人员身份[]，导致非本单位聘请的电梯维保单位人员对本单位使用的电梯进行相关作业；未督促电梯作业人员落实现场安全防护措施，规范佩戴劳动防护用品。

- （三）驰掣公司存在的问题

未采取有效措施监督电梯维保人员做好个人防护措施，按照规范佩戴、使用劳动防护用品[]。

- （四）豪鑫公司存在的问题

擅自将惠安县交警大队办公楼电梯维护保养业务转包[]给郑*明，并指使郑*明在电梯维保单据上签署本单位其他维保人员名字。

- 五、事故责任认定及处理建议

- （一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陈*峰，男，电梯维保作业人员，持有特种设备作业人员证书（电梯维修，证号：35052120041020001X），未遵守驰掣公司制定的规章制度及安全操作规范的要求，操作失误且未佩戴安全帽，对本起事故发生负有主要责任，因在事故中死亡，不予追究其相关责任。

- （二）对事故相关单位的处理建议

1.驰掣公司对新员工陈*峰虽进行过岗前安全教育培训及技术交底工作，但在其取得特种设备作业人员资格证书后，安排其进入电梯井道配合钻孔作业前，未采取有效措施监督其按照规范佩戴、使用劳动防护用品，建议由惠安县市场监督管理局依法处理。

2.豪鑫公司擅自转包电梯维护保养业务，建议由惠安县市场监督管理局依法处理。

3.惠安县交警大队未认真履行特种设备使用单位管理职责，建议由惠安县公安局在本系统给予通报批评。

- （三）其他处理建议

1.郑*明，男，驰掣公司主要负责人，安排电梯维保人员陈*峰进入电梯井道配合钻孔作业，未能有效督促其按照规范佩戴、使用劳动防护用品，建议由惠安县市场监督管理局依法处理。

2.黄*伟，男，作为电梯使用安全管理人员，未认真核验电梯作业人员身份，未及时纠正电梯维保作业人员未落实现场安全防护措施、佩戴劳动防护用品的违章作业行为，对事故发生负有责任，建议由惠安县交警大队按照单位制度予以处理。

3.王*佳，男，作为特种设备使用单位安全总监，为电梯管理负责人，宣传贯彻特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范不力，未及时制止非本单位聘请的电梯维保公司人员开展电梯相关作业，对电梯作业人员未按规定佩戴劳动防护用品的违章作业行为制止不力，对事故发生负有责任，建议由惠安县交警大队按照单位制度予以处理。

- 六、防范措施及建议

1.驰掣公司要加强电梯维保单位人员管理，加强对电梯作业人员的安全教育和技能培训，切实提高作业人员安全意识和操作技能，要督促电梯作业人员克服麻痹思想，严格遵守安全作业相关规章制度规定，落实维保期间现场安全防护措施，规范电梯维保作业行为。

2.惠安县交警大队要落实电梯使用单位安全主体责任，建立健全特种设备安全管理制度，加强对电梯维保等相关作业现场安全管理，及时纠正违章作业行为，确保电梯安全运行。

3.惠安县市场监管局应切实加强对电梯安全监管工作，落实惠安县特种设备安全工作联席会议制度，监督、指导、协助各行业主管部门做好本行业（辖区）电梯的监督管理，督促电梯使用单位严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》等相关规定，建立健全特种设备安全技术档案；同时要加强对电梯维保单位的监管，严惩电梯维保业务转包、不按安全技术规范维保等违法行为。

[?] 《特种设备事故报告和调查处理规定》第三条：以下情形不属于本规定所称特种设备事故：……（五）特种设备作业、检验、检测人员因劳动保护措施不当或者缺失而发生的事故；……

[?] 与豪鑫公司签订的《电梯日常维护保养合同》第八条2：甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如……安全保障需求、驻场作业服务……等，双方均应以书面形式另行约定。

[?] 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条：电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

《中华人民共和安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[?] 《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）2.1.2：……产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。

[?] 《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）2.2（6）：对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。

[?] 与豪鑫公司签订的《电梯日常维护保养合同》第六条2（10）：未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

[?] 《中华人民共和安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[?] 《福建省电梯安全管理条例》第三十条第一款第四项：电梯维护保养单位履行下列义务：……(四)与电梯使用管理单位签订规范化维护保养合同，不得将电梯维护保养业务转包、分包给其他维护保养单位或者个人;……