泉惠环评〔2024〕表34号

泉州市生态环境局关于泉州健超机械

有限公司五金配件生产项目

环境影响报告表的批复

泉州健超机械有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《泉州健超机械有限公司五金配件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县绿谷台商高科技产业基地（台中路50号及B26-2地块），项目利用自有厂房占地面积6079m2，自有厂房建筑面积4584m2；另租用泉州丰勤电子有限公司的闲置厂房、办公宿舍等配套设施占地面积7084.7m2，厂房建筑面积4646.34m2，办公宿舍建筑面积1500m2。项目年生产加工五金配件360万件，总投资3000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目无生产废水外排，近期生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理，远期通过市政污水管网汇入惠西污水处理厂统一处理，外排废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。项目焊接工序拟配套移动式焊烟净化器处理后无组织排放；喷砂废气经喷砂机自带布袋除尘器处理后，通过一根20米高排气筒（DA001）高空排放；项目投料粉尘经集气罩收集后先经“布袋除尘器”处理后，再与开炼、硫化废气及涂胶废气一起引入“二级活性炭吸附装置”处理达标后，通过一根20m高排气筒（DA002）高空排放；项目喷漆房废气通过水帘柜预处理后与烤漆废气一起引入“干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，最后由一根20m高排气筒（DA003）排放。

项目机加工（焊接、喷砂工序）产生的颗粒物及喷漆工序产生的漆雾（颗粒物）排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；橡胶加工（配料、投料、炼胶（密炼、开炼）、硫化等工序）以及涂胶过程中产生的废气排放应执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。项目调漆、喷烤漆工序产生的有机废气有组织排放应执行福建省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中涉涂装工序的其他行业标准。

项目无组织废气排放标准应从严执行 GB27632-2011及 GB14554-1993，同时参照福建省地方标准DB35/1783-2018及 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A 的表 A.1 的相关控制要求执行。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。北侧临近绿谷大道、西侧临近台中路，执行4类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废活性炭等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。边角料等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量为1.1926吨/年，在惠安区域实行1.2倍削减替代（即1.4311吨/年）。

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

五、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2024年9月11日

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。