泉惠环评〔2024〕表35号

泉州市生态环境局关于福建永聚兴新材料

科技有限公司年产改性塑料颗粒18000

吨项目影响报告表的批复

福建永聚兴新材料科技有限公司：

你公司报送的由深圳市龙辉环保服务有限公司编制的《福建永聚兴新材料科技有限公司年产改性塑料颗粒18000吨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县黄塘镇绿谷台商高科技产业基地12号，系租用泉州坪盛贸易有限公司的空置厂房作为生产及办公用地，租用总建筑面积10727.34m2。项目预计年产改性塑料颗粒18000吨，总投资530万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目无生产废水外排，近期生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理，远期通过市政污水管网汇入惠西污水处理厂统一处理，外排废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。项目造粒生产线、实验线挤出/注塑工序废气经活性炭吸附设施处理后，通过4根20m高排气筒高空排放，其非甲烷总烃排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4中排放限值要求。厂界无组织废气排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中排放限值要求。厂区内无组织废气排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求。

3.噪声源应采取切实有效的隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；西侧临近台中路，执行4类标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.废活性炭应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置；不合格品、检验废品、废包装物等一般工业固废应分类收集后委托相关单位进行回收处置；原料空桶按危废管理要求暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收利用；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

本项目VOCS排放量为5.822t/a，该公司原址原有项目VOCS排放量为3.15t/a，本次新增VOCS排放量为2.672 t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即3.206t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、我局委托泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督抽查工作。

泉州市生态环境局

2024年9月12日

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，深圳市龙辉环保服务有限公司。