泉惠环评〔2024〕表36号

泉州市生态环境局关于顺天体育用品建兴

智能展具生产基地（对应地块一）

环境影响报告表的批复

泉州市顺天体育用品有限公司：

你公司报送的由泉州市蓝天环保科技有限公司编制的《顺天体育用品建兴智能展具生产基地（对应地块一）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于泉州市惠安县涂寨镇大厅村（惠东工业园区），总用地面积16745.18m2（25.118亩），总建筑面积3.2万m2。项目预计年产3000万套传统展具和1000万套智能展具，年开发500套新品展具样品，年研发专利50件，总投资15000万元，环保投资150万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

- 项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

- （一）施工期

1.施工期产生的施工废水应经隔油沉淀处理后循环使用或用于场地洒水抑尘，生活污水依托现有的污水处理、排水系统。

2.施工场地应采取围挡、喷淋、洒水等有效措施控制施工扬尘，并加强对建筑材料及运输车辆管理，尽可能减少洒落和扬尘。施工废气排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3.建筑施工过程中产生的噪声应采取切实有效的消声、减振措施，使噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，尽量避免午间和夜间从事噪声激烈的作业。

4.施工期固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾，应按规范暂存、处置，严禁随意外排或堆放。生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运。

- （二）运营期

- 1.本项目生产废水经处理后全部回用，不外排。生活污水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠东工业区污水处理厂集中处理，外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求）。

2.项目应配套废气处理设施。锯切开料、木材加工、打磨粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理后，通过一根25m高排气筒DA001排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物规定限值；喷漆、晾干工序产生的有机废气和漆雾收集后由“水帘机+喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理后，通过一根25m高排气筒DA002排放，有机废气排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1中的相应标准；玻璃加工有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒DA003排放，其非甲烷总烃排放应执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表1限值要求。

厂界烟尘、粉尘以无组织形式排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值；厂界有机废气无组织排放应执行DB35/1783-2018及DB35/1782-2018中规定限值；厂区内监控点非甲烷总烃无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的相应标准。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.漆渣、废活性炭等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置；粉尘、边角料、废包装袋、焊渣等一般工业固废应分类收集后综合处置；原料空桶按危废管理要求暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收利用；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量2.111t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即2.5332t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申报排污许可证。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2024年9月18日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市蓝天环保科技有限公司。