泉惠环评〔2024〕表39号

泉州市生态环境局关于惠安惠丰鞋材有限

公司扩建项目环境影响报告表的批复

惠安惠丰鞋材有限公司：

你公司报送的由深圳市龙辉环保服务有限公司编制的《惠安惠丰鞋材有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于泉州市惠安县黄塘镇后西村后狮782号，系租赁惠安鑫宝鞋业有限公司的空置厂房作为生产及办公用地，租用总建筑面积4560m2。项目预计年加工鞋材8万张，总投资140万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠西污水处理厂集中处理，外排废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。打磨粉尘经布袋除尘器处理后，植绒废气经旋风除尘设施处理后，与5F调浆、喷涂、烘干工序及热转印、刷胶、植绒、自然晾干工序产生的有机废气一同经活性炭吸附装置处理后，通过20m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关标准，有机废气排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)涉涂装工序的其它行业限值；6F调浆、喷涂、烘干工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后，通过20m高的排气筒（DA002）排放，有机废气排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)涉涂装工序的其它行业限值。

厂界无组织排放的颗粒物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织排放的有机废气应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4企业边界监控点浓度限值。

厂区内无组织废气应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的相应标准。

3.噪声源应采取切实有效的隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废活性炭等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置；除尘器收集的鞋材粉尘、鞋材边角料、绒毛粉尘、废转印纸等一般工业固废应分类收集后综合处置；原料空桶按危废管理要求暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收利用；生活垃圾、废抹布集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目扩建后VOCs排放量为0.095t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.114t/a），由扩建前项目VOCs排放量0.190t/a进行替代。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、该项目批复后，你公司原环评《惠安惠丰鞋材有限公司鞋材制品加工项目环境影响报告表》及批复（编号为：惠环保审〔2019〕表92号）同时作废。

八、我局委托泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督抽查工作。

泉州市生态环境局

2024年9月19日

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，深圳市龙辉环保服务有限公司。