泉惠环评〔2024〕表49号

泉州市生态环境局关于万华新材料有限公司

锅炉技改项目环境影响报告表的批复

万华新材料有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《万华新材料有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县螺阳镇城南工业区华龙东路555号，在厂区内现有锅炉房进行改造，不新增用地，现有一台10t/h燃气蒸汽锅炉保留，将1台14MW的燃气导热油锅炉技改为1台9.35MW和1台2.3MW的燃气导热油锅炉，项目投资200万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目不新增生活污水。项目蒸汽锅炉软水制备过程产生的废水经厂区污水处理设施预处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县城市污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。10t/h的燃气蒸汽锅炉和2.3MW的燃气导热油锅炉的燃气废气通过两根20m高排气筒（DA010、DA012）达标排放，其燃气废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值；9.35MW的燃气导热油锅炉协同处置二甲胺废气，其废气经SCR脱硫设备处理后，通过20m高排气筒（DA009）达标排放，其燃气废气排放应执行GB13271-2014中表2标准限值，其非甲烷总烃、DMF排放应执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1“合成革与人造革制造”的标准限值。

项目9.35MW导热油锅废气处理脱硝剂使用配套氨水储罐 无组织恶臭废气排放应参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；西北侧临近敏感目标，执行2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

4.废钒钛系催化剂、废导热油应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置；废离子交换树脂暂存于一般工业固废暂存间，委托有资质的单位处置。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

原环评项目排污权核定的主要污染物总量指标：SO2≤ 8.995t/a、NOX≤35.980t/a。锅炉技改后SO2≤7.647t/a、NOX≤30.586t/a，小于原环评项目排污权核定的排放量，不再重新进行排污权交易。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2024年12月5日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。