泉惠环评〔2024〕表54号

泉州市生态环境局关于水性涂料生产

项目环境影响报告表的批复

泉州市荣造建材科技有限公司：

你公司报送的由福建省河山环保科技有限公司编制的《水性涂料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县辋川镇后许村半埭岸300号，系租用福建有润投资有限公司的闲置厂房作为生产及办公用地，租用总建筑面积1596㎡。项目预计年产水性涂料1500t，总投资20万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目生产废水经自建生产废水处理设施处理达标后，生活污水依托出租方化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂集中处理，外排废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。水性涂料生产废气经袋式除尘器+活性炭吸附设施处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，其颗粒物排放浓度应执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1的标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度和排放速率应执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业标准。厂界无组织废气（非甲烷总烃）应执行DB35/1782-2018表3企业边界监控点浓度限值，颗粒物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值标准。厂区内无组织废气应执行DB35/1782-2018表2厂区内监控点浓度限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值。

3.噪声源应采取切实有效的隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目危险废物（废活性炭）应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置；粉尘、废包装材料等一般工业固废应分类收集后综合处置；原料空桶按危废管理要求暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收利用；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.0060t/a、NH3-N≤0.0006t/a；你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺,在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标前,项目不得投入生产。

2.项目新增VOCs排放量1.032t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即1.238t/a）。

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

五、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2024年12月31日

抄送：辋川镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省河山环保科技有限公司。