泉惠环评〔2025〕表4号

泉州市生态环境局关于福建省惠安盈泰科技有限公司再生EVA颗粒物生产项目

环境影响报告表的批复

福建省惠安盈泰科技有限公司：

你公司报送的由福建省河山环保科技有限公司编制的《福建省惠安盈泰科技有限公司再生EVA颗粒物生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县东桥镇东桥村延溪路77号5栋钢结构厂房，系租赁泉州新一天体育用品有限公司的现有厂房作为生产车间，总建筑面积1490㎡。项目预计年生产再生EVA粒料6000吨，总投资200万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目生产废水依托出租方生产废水处理设施处理，生活污水依托出租方生活污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入惠东工业区污水处理厂集中处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准。

2.项目应配套废气处理设施。项目熔融除杂挤出废气经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，其颗粒物、非甲烷总烃排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）的表4标准，臭气浓度排放应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。 破碎废气经袋式除尘器处理后，通过一根15m高排气筒（DA002）排放，其颗粒物排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）的表4标准。

厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准，臭气浓度排放应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准；厂区内非甲烷总烃无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相应标准。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振降噪等措施，使项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12 348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

4.废活性炭应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置；废包装袋、废滤网、袋式除尘器收集的粉尘、废过滤熔体等一般工业固废应分类收集后委托相关单位进行回收处置；不合格品集中收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCS排放量0.7184t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.8621t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、我局委托泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督抽查工作。

泉州市生态环境局

2025 年1月16日

抄送：东桥镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省河山环保科技有限公司。