泉惠环评〔2025〕表6号

泉州市生态环境局关于福建省澳龙环保新材料有限公司配套产品性能测试实验室扩建

项目环境影响报告表的批复

福建省澳龙环保新材料有限公司：

你公司报送的由泉州众创阳光环保科技有限公司编制的《福建省澳龙环保新材料有限公司配套产品性能测试实验室扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉，批复如下：

一、项目位于泉州市惠安县辋川镇石化轻工小区，本次扩建不新增占地，利用现有办公楼三楼内南侧房间，建筑面积60m2。该实验室为澳龙公司的配套产品性能检测实验室，主要对澳龙公司生产的新产品和改进的产品进行性能测试，预计年分析样品约120个。扩建项目新增投资50万元，其中环保投资8万元。项目建设内容、实验方案、工艺、仪器等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、实验工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.扩建项目无实验废水外排，生活污水依托厂区内现有化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂统一处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准。

2.扩建项目应配套废气处理设施。实验室各股废气经收集后合并通过管道引至楼顶“喷淋塔+活性炭吸附装置”净化处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放标准限值，其有机废气排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1限值；厂界无组织废气排放应执行DB35/1783-2018表4限值，颗粒物无组织应执行GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值；厂内非甲烷总烃无组织排放应执行DB35/1783-2018表3限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1排放限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废漆渣、废活性炭、喷漆废液等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCS排放量0.01876t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.02251t/a）。

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申领排污许可证，按证排污。

五、你公司应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、该项目环境影响报告表批复后，若项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年1月22日

抄送：辋川镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州众创阳光环保科技有限公司。