泉惠环评〔2025〕表7号

泉州市生态环境局关于惠安县佳豪食品

科技有限公司鱼糜制品等生产项目

环境影响报告表的批复

惠安县佳豪食品科技有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《惠安县佳豪食品科技有限公司鱼糜制品等生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县崇武镇靖江村兴业路112号，占地面积8866平方米，厂房等配套设施总建筑面积8162.85平方米。项目年生产加工鱼糜制品（鱼卷、鱼丸、虾卷等）4500吨、鱼露800吨、肉糜制品（五香卷、肉丸等）300吨、速冻食品（包子、烧麦等）1800吨。项目投资3500万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目生产废水经自建废水处理设施处理达标后、生活污水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县崇山污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。燃气锅炉废气通过一根不低于8米高的排气筒（DA001）排放，其颗粒物、SO2、NOX排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放标准限值要求；油烟废气经收集后引至静电式油烟净化处理后，通过一根排气筒（DA002）排放，其废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模标准。

生产废水处理设施恶臭应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值；投料粉尘呈无组织形式排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目鲜鱼下脚料、生产废水处理设施污泥等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.3144t/a、NH3-N ≤0.0314t/a、SO2≦0.1293t/a、NOX≦0.5172t/a。你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺，在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标前，项目不得投入生产。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年1月23日

抄送：崇武镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。