泉惠环评〔2025〕表8号

泉州市生态环境局关于年产玻镁复合板

30万片环境影响报告表的批复

泉州晶安新材料科技有限公司：

你公司报送的由泉州众创阳光环保科技有限公司编制的《年产玻镁复合板30万片环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县螺城镇工业路125号，系租用恒惠（福建）实业有限公司的闲置厂房，租用厂房面积8700m2。项目年产玻镁复合板30万片，总投资1300万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目无生产废水外排；生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂统一处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准。

2.项目应配套废气处理设施。上料工序粉尘、切割、破碎粉尘经集气罩收集后引至一套脉冲式布袋除尘器处理后，通过15高排气筒（DA001、DA002）排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。部分未被收集的颗粒物无组织排放应执行GB16297-1996相关标准。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；东南侧临近敏感点一侧执行2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

4.废机油应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。边角料及残次品、粉尘、沉渣等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

四、你公司应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

六、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年2月7日

抄送：螺城镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州众创阳光环保科技有限公司。