泉惠环评〔2025〕表9号

泉州市生态环境局关于福建省统仕包装

科技有限公司金属小铁桶生产项目

环境影响报告表的批复

福建省统仕包装科技有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《福建省统仕包装科技有限公司金属小铁桶生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县惠东工业园区，利用公司原有闲置厂房（3#厂房2层）3198.72m2。扩建项目年新增生产加工金属小铁桶150万个。扩建项目总投资150万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目生产废水经现有自建废水处理设施处理达标后、生活污水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠东工业区污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。项目喷漆工序产生的漆雾经水帘柜处理后、调/喷烤漆、烘干固化、脱塑及印刷工序产生的有机废气引入厂区现有“浓缩转轮+RTO系统”处理后通过一根28m排气筒（DA001）高空排放；项目喷塑粉尘经喷粉柜内的滤芯回收装置净化后，再进入1 套二次滤芯回收装置处理后通过一根15m排气筒（DA002）高空排放。

项目工艺废气中非甲烷总烃、甲苯、二甲苯从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表1排放限值要求，乙酸乙酯及乙酸丁酯合计、苯系物执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表 1 排放限值要求；漆雾（颗粒物）、喷塑粉尘（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求。

项目厂界非甲烷总烃、甲苯、二甲苯从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》 （DB35/1784-2018）中表 3 企业边界监控点浓度限值；厂界乙酸乙酯执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表 4企业边界监控点浓度限值。厂区内非甲烷总烃小时平均值《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中表 2 厂区内监控点浓度限值，监控点处任意一次浓度值排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 规定的限值，此外焊接烟尘、未收集的喷塑粉尘、漆雾（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

项目烤漆、烘干、烘干固化工序配套建设热风炉及 RTO 废气焚烧装置。项目天然气燃烧废气中颗粒物排放从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；二氧化硫、氮氧化物排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表6排放限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，其中北侧毗邻东紫线，属交通干线，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目漆渣、含油漆（油墨）废抹布等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。金属边角料等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.0469t/a、NH3-N ≤0.0047t/a、SO2≤0.0721t/a、NOX≤0.1297t/a。根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），二氧化硫、氨氧化物、化学需氧量的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。故COD、NH3-N 、SO2指标无需购买。NOX指标超过0.1吨，需要购买排污权交易指标，你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺，在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标前，项目不得投入生产。

2.项目新增VOCs排放量0.5895t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.7074t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年2月7日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。