泉惠环评〔2025〕表20号

泉州市生态环境局关于泉州探春工贸有限

公司环氧树脂AB胶等生产项目

环境影响报告表的批复

泉州探春工贸有限公司：

- 你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《泉州探春工贸有限公司环氧树脂AB胶等生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

- 项目位于泉州市惠安县辋川镇石化轻工小区（后许村半埭岸300号），系租用福建有润投资有限公司的闲置厂房作为本项目的生产场所，租用厂房面积为 1000m2。预计项目年生产加工环氧树脂AB胶600吨、腻子粉100吨、瓷砖胶100吨，总投资200万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。项目投料等工序产生的粉尘、有机废气经集气罩收集后一起引入“脉冲布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理达标后，通过1根15m高排气筒（DA001）高空排放，其废气排放浓度应执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中胶粘剂制造排放限值，其中颗粒物排放速率应执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值，非甲烷总烃排放速率应执行福建省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业中非甲烷总烃排放限值。

厂界无组织废气（非甲烷总烃）应执行DB35/1782-2018表3企业边界监控点浓度限值，颗粒物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值标准。厂区内无组织废气（非甲烷总烃）应执行DB35/1782-2018表2厂区内监控点浓度限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目危险废物（废活性炭）应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。一般工业固废应集中收集后综合处置；废原料空桶按危废管理要求暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收利用；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量0.3375t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.405t/a）。

四、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

五、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年4月10日

抄送：辋川镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。