泉惠环评〔2025〕表23号

泉州市生态环境局关于泉州禾丰新型化工材料有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

泉州禾丰新型化工材料有限公司：

你公司报送的由厦门市四方源环境科技有限公司编制的《泉州禾丰新型化工材料有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县东桥镇散湖村惠达路11号泉惠石化工业园区，改扩建后总建筑面积为7950m2。改扩建项目减少年产ETPU发泡珠2000吨，增加年产超临界发泡鞋底600万双。改扩建后全厂生产能力为年产超临界发泡鞋底600万双。新增投资6000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

- 项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

- （一）施工期

- 1.施工期产生的施工废水应经隔油沉淀处理后循环使用或用于场地洒水抑尘，生活污水依托现有的污水处理、排水系统。

- 2.施工场地应采取围挡、喷淋、洒水等有效措施控制施工扬尘，并加强对建筑材料及运输车辆管理，尽可能减少洒落和扬尘。施工废气排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 3.建筑施工过程中产生的噪声应采取切实有效的消声、减振措施，使噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，尽量避免午间和夜间从事噪声激烈的作业。

- 4.施工期固体废物主要为平整场地时产生的弃土弃渣、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾，应按规范暂存、处置，严禁随意外排或堆放。

- （二）运营期

1.本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入泉惠石化工业区污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。密炼、造粒、小胚射出工序产生的废气由集气罩收集，经袋式除尘器+二级活性炭吸附装置处理，通过15m排气筒（DA001）排放；泄压发泡、模压成型产生的废气由集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理，通过15m排气筒（DA002）排放；泄压发泡、模压成型产生的废气由集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理，通过15m排气筒（DA004）排放；非甲烷总烃、颗粒物应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度应执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1恶臭（异味）污染排放控制限值。

天然气燃烧所产生的燃料燃烧废气经集气管道收集后通过一根8m排气筒（DA003）排放，其燃料燃烧废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。

非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3周界监控点臭气浓度限值；非甲烷总烃厂区内监测点1h平均浓度值及厂区内监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目废活性炭、废导热油、废润滑油等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。边角料、不合格品、沉渣等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.改扩建项目新增主要污染物总量指标：SO2≤0.048t/a、NOx≤0.1455t/a，其总量指标未超过现有项目购买量（SO2≤0.048t/a，NOX≤0.1940t/a），故本次改扩建项目无需通过排污权交易。

2.本次改扩建项目新增VOCs排放量2.1481t/a，原环评已批复VOCs排放量0.701t/a，本次还需调剂VOCs排放量1.4471t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即1.7365t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、该项目批复后，你公司原环评《泉州禾丰新型化工材料有限公司ETPU发泡珠生产项目环境影响报告表》及批复（编号为：泉惠环评〔2023〕表33号）同时作废。

八、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年5月12日

抄送：泉惠石化园区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，厦门市四方源环境科技有限公司。