泉惠环评〔2025〕表30号

泉州市生态环境局关于泉州吉禧科技有限公司改性塑料米生产项目环境影响报告表的批复

泉州吉禧科技有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《泉州吉禧科技有限公司改性塑料米生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县黄塘镇虎窟村大垄口101号泉州绿建e谷101单元，系租用泉州鑫醚新材料科技有限公司的闲置厂房作为本项目的生产场所，总租用厂房面积1384m2。预计项目年生产加工TPU改性塑料米1000吨，总投资300万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目冷却塔及冰水机用水循环使用，不外排；项目生活污水依托出租方厂区化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠西污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。

2.项目应配套废气处理设施。项目熔融挤出工序有机废气经收集后引入活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，其废气排放应从严执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排放限值要求。

厂界非甲烷总烃无组织排放应执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值，颗粒物无组织排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值应执行DB35/1782-2018表2排放限值，任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1标准限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目废活性炭等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。塑料边角料、废原材料包装袋等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量0.21t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.252t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年6月16日

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。