泉惠环评〔2025〕表33号

泉州市生态环境局关于泉州米贝家居

有限公司木制家居用品扩建项目

环境影响报告表的批复

泉州米贝家居有限公司：

你公司报送的由福建省河山环保科技有限公司编制的《泉州米贝家居有限公司木制家居用品扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

- 一、项目位于惠安县螺阳镇上坂村上坂902号，系租用福建省合祥日用制品有限公司的闲置厂房及办公用房作为生产及办公用地，租赁总建筑面积18080㎡。项目预计年增产木质家居用品5万套，扩建后全厂年产木质家居用品10万套；新增总投资200万元，扩建后全厂总投资700万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂集中处理，外排废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠安县污水处理厂二期工程设计进水水质要求。

2.项目应配套废气处理设施。项目1F喷漆、2F喷漆/补漆工序废气经水帘柜+喷淋塔处理后与滚漆废气一同经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根20m高的排气筒（DA002）排放；2F喷漆废气经水帘柜+喷漆塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根20m高排气筒（DA003）排放，其废气排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值（家具制造行业）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。机加工废气经袋式除尘器处理后，通过一根20m高排气筒（DA004）排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。

厂界无组织废气排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4企业边界监控点浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放应执行DB35/1783-2018表3厂区内监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的相应标准要求。

3.噪声源应采取切实有效的隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.项目废活性炭、废过滤棉、漆渣等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。原料空桶按危废管理要求暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收利用；粉尘、木材边角料、钢管边角料等一般工业固废应分类收集后综合处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

项目新增VOCs排放量0.9043t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即1.0852t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

- 六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年6月20日

抄送：螺阳镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省河山环保科技有限公司。