泉惠环评〔2025〕表34号

泉州市生态环境局关于惠安县驰亮建筑材料

有限公司年产机制砂50万立方米

项目环境影响报告表的批复

惠安县驰亮建筑材料有限公司：

你公司报送的由泉州市合丰环保科技有限公司编制的《惠安县驰亮建筑材料有限公司年产机制砂50万立方米项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县辋川镇更新村山仔尾103号，系租赁泉州市碧煌经贸有限公司现有生产厂房及用地作为机制砂生产经营场所，拟新增建设1栋钢结构厂房作为原料堆场，并配套废气、废水等污染防治设施，总占地面积3900㎡。项目预计年产机制砂50万立方米，总投资500万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

- 项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

- （一）施工期

1.施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后，废水回用于施工场地洒水抑尘、混凝土浇筑养护等，严禁废水外排；生活污水依托所租用民房现有污水处理设施进行处理。

2.施工场地应采取围挡、洒水等有效措施控制施工扬尘，并加强对建筑材料及运输车辆管理，尽可能减少洒落和扬尘。施工废气排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3.施工过程中产生的噪声应采取切实有效的消声、减振措施，使噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求，尽量避免午间和夜间从事噪声激烈的作业。

4.施工期固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾，应按规范暂存、处置，严禁随意外排或堆放。生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运。

- （二）运营期

1.项目应实行雨污分流，废水处理设施、收集管网应达到防雨、防溢流、防渗漏的要求，极端天气时应采取有效措施防止污水外溢。生产废水、初期雨水应经沉淀池处理后回用于生产，不得外排；生活污水经“化粪池+生活污水一体化处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中蔬菜标准后，用于农田浇灌。

2.项目应配套建设废气处理设施。项目破碎及筛分废气经“集气装置+脉冲布袋除尘器”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

4.废机油、废机油空桶等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。粉尘、废渣土、污泥等一般工业固废应集中收集后综合处置；生活垃圾集中收集后应由环卫部门统一清运。

三、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

六、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年6月20日

抄送：辋川镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市合丰环保科技有限公司。