泉惠环评〔2025〕表35号

泉州市爱拓思日用品有限公司塑料餐具、塑料玩具生产扩建项目环境影响报告表的批复

泉州市爱拓思日用品有限公司：

你公司报送的由福建省河山环保科技有限公司编制的《泉州市爱拓思日用品有限公司塑料餐具、塑料玩具生产扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

- 一、项目位于泉州市惠安县黄塘镇省吟高厝头158号，系租用福建省校园博士服装有限公司现有空置厂房作为生产和办公用地，租用厂房面积1100m2，总投资150万元。项目拟增产塑料餐具120吨/年、塑料玩具30吨/年，引进1条塑料自动喷油线，对餐具和玩具进行喷漆。本次扩建后全厂年产铁制日用品（衣架）200 万支、塑料日用品（夹子）100万件、塑料餐具120吨、塑料玩具30吨。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.水污染防治。项目生活污水依托出租方厂区化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠西污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。

2.大气污染防治。项目应配套废气处理设施。项目生产餐具和玩具注塑废气经收集后通过一级活性炭吸附装置处理后，通过一根30m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）的表4标准。项目喷涂、烘烤废气经“水帘柜+喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后，通过一根30米高排气筒（DA002）高空排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，其非甲烷总烃、乙酸丁酯、二甲苯排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业标准。

厂界颗粒物无组织排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值，非甲烷总烃、二甲苯无组织排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4标准。厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3标准，任意一次浓度值应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

3.噪声污染防治。项目噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治。项目废活性炭、漆渣、水帘柜及喷淋塔废水、破损的涂料空桶等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。废包装袋经收集后外售有关单位处置；边角料和不合格品经收集后回用至生产线；完好的涂料空桶经危废间贮存收集后回用于生产厂家；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

本项目扩建前VOCs排放量0.149t/a，扩建后全厂VOCs排放量0.7674t/a，新增VOCs排放量0.6184t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即0.7421t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、本项目批复后，你公司原环评《泉州市爱拓思日用品有限公司塑料日用品、铁制日用品生产项目环境影响报告表》及批复（泉惠环评〔2022〕表70号）同时作废。

八、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年6月26日

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省河山环保科技有限公司。