泉惠环评〔2025〕表40号

泉州市生态环境局关于惠安宇信金刚石

工具有限公司厂房及配套设施项目

环境影响报告表的批复

惠安宇信金刚石工具有限公司：

你公司报送的由泉州市佳盛环保技术服务有限公司编制的《惠安宇信金刚石工具有限公司厂房及配套设施项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县涂寨镇上村村、涂寨村，总用地面积21432㎡，总建筑面积47731.15㎡，预计年产金刚石磨具产品约560万件。项目总投资15000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

- 项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

- （一）施工期

- 1.项目不设置施工营地，施工期生活污水依托当地生活污水处理系统收集处理；施工期生产废水经临时沉砂池沉淀处理后排至东侧惠城大道市政管网，池底泥沙作为固废运往指定建筑垃圾堆放场。

- 2.施工场地应采取围挡、喷淋、洒水等有效措施控制施工扬尘，并加强对建筑材料及运输车辆管理，尽可能减少洒落和扬尘。施工粉尘排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 3.建筑施工过程中产生的噪声应采取切实有效的消声、减振措施，使噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。

- 4.施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、弃渣，以及施工人员的生活垃圾，应按规范暂存、处置，严禁随意外排或堆放。

- 5.项目应进一步完善生态恢复措施，防止水土流失，改善、美化环境。

- （二）运营期

- 1.本项目生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠安县污水处理厂设计进水水质要求。

- 2.项目应配套废气处理设施。项目喷砂、开刃、磨刀头粉尘由集气系统收集后经一套“布袋除尘器”装置处理后，通过一根高30m的排气筒（DA001）进行排放，其颗粒物排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；喷漆、粘贴、热压固化工序产生的废气经“水帘柜+喷淋塔+活性炭吸附”装置处理后，通过1根30m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃、乙酸乙酯与乙酸丁酯应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中标准限值。

- 厂界颗粒物无组织排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织废气排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4 标准限值。厂区内非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值执行DB35/1783-2018表3标准限值，监控点任意一次浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中限值。

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

- 4.项目漆渣、喷漆及喷淋塔废水、废切削液、废活性炭等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。不合格品、废边角料、废包装材料、收集的粉尘等一般工业固体废物应集中收集后委托相关单位综合处置；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

本项目新增VOCs排放量1.6171t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（即1.9405t/a）。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年7月24日

抄送：惠安经济开发区管委会，涂寨镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市佳盛环保技术服务有限公司。