泉惠环评〔2025〕表44号

泉州市生态环境局关于福建统艺新型材料科技有限公司三期工程项目（重新报批）

环境影响报告表的批复

福建统艺新型材料科技有限公司：

你公司报送的由福建省福海环保股份有限公司编制的《福建统艺新型材料科技有限公司三期工程项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县辋川镇后许村半埭岸315号，租赁泉州威固汽车零部件有限公司原辋川第一盐场的厂房。本项目年产EPS装饰构件8万平方米、广告制品加工7万平方米、印刷制品加工11万平方米及PVC线条3000吨。项目总投资300万元，环保投资53500你公司于2024年取得《关于福建统艺新型材料科技有限公司三期工程项目环境影响报告表的批复》（批复文号：泉惠环评〔2024〕表53号），在开展自主验收阶段拟新增PVC线条生产线，故重新报批福建统艺新型材料科技有限公司三期工程项目。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂处理，外排污水严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠安县污水处理厂进水水质要求。

2.泡沫切割、激光切割、印刷废气由集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后，通过一根15米高的排气筒（DA001）排放，其中非甲烷总烃排放从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准限值，臭气浓度排放执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1排放标准；熔融挤出废气由集气罩收集，经水喷淋+活性炭吸附装置处理后，通过一根15米高的排气筒（DA002）排放，其中非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放标准限值（排放速率按从严50%执行），臭气浓度参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1排放标准。

厂界非甲烷总烃无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点1h平均浓度值执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2标准，厂区内监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值规定具体标准限值；厂界颗粒物、氯化氢和氯乙烯无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界臭气浓度排放参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3排放标准。

排

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 4.EPS泡沫边角料、废包装材料、PVC板、亚克力板废料及金属废料收集后由相关单位回收；清洗废水沉淀污泥回用于生产；废活性炭、UV油墨空桶、水喷淋浓缩液、沾染油墨废物及废UV灯管暂存于危废暂存间，委托具有危废处置资质的单位处置；生活垃圾及移动式除尘器收集粉尘由当地环卫部门统一清运处理。

- 残次品存放定期出售废漆渣、废包装桶、废吸附

- 三、项目重新报批前新增VOCs排放量0.7272t/a，重新报批后新增

- 产03C年排小NH3吨，均无需购买标。项目，未超过原有项目取得排放量：COD≤0.03t/a、NH3-N≤0.003t/a，无需进行排污权

- 50.

- 污权交易。

- 你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

- 五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、该项目批复后，你公司原环评《泉州市生态环境局关于福建统艺新型材料科技有限公司三期工程项目环境影响报告表的批复》（批复文号：泉惠环评〔2024〕表53号）同时作废。

原《违规建设项目环保备案料及〕备573号）、原环评《建食品股锅炉技改项环评〔2022〕5号同作。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年87月 1  日

抄送：辋川镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省福

海环保股份有限公司公司。