泉惠环评〔2025〕表45号

泉州市生态环境局关于福建玺富新材料有限

公司年产SCR催化剂模块1000立方米

项目环境影响报告表的批复

福建玺富新材料有限公司：

你公司报送的由厦门欣优杰环保科技有限公司编制的《福建玺富新材料有限公司年产SCR催化剂模块1000立方米项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于泉州市惠安县东桥镇莲塘村888号惠安县新能源产业园1#厂房2楼南侧区域，租赁场地系惠安县兴港基建发展有限公司所有的闲置厂房。本项目生产SCR催化剂模块生产，年产SCR催化剂模块1000立方米。项目总投资2000万元，环保投资37.2万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.生活污水经化粪池处理达标后，浓水及喷淋废水经“收集池+混凝沉淀+中间池+CASS池”处理后通过市政污水管网排入惠东污水处理厂处理，外排污水严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠东污水处理厂进水水质要求。

2.混合、涂覆、干燥废气和污水处理设施产生废气收集后，经“袋式/脉冲除尘器+喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理，通过一根27.5米高的排气筒（DA001)排放。其中颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；非甲烷总烃从严执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）“表1排气筒挥发性有机物排放限值”（其他行业）；氨、硫化氢及臭气浓度参照执行《恶臭(异味)污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表1、表2标准限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点处1h平均浓度值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2标准限值，任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中限值；厂界非甲烷总烃监控点浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1782-2018）表3标准限值；厂界颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；厂界氨、硫化氢、臭气浓度参照执行《恶臭(异味)污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表3、表4标准限值。

喷漆废气

《印刷行业挥发边、插脚及底封废气收集后，经二级活性炭吸附，通过一根30米高排气筒（DA0树脂工业污染物排放标准》（GB3-201味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1限值2014）表2新建燃气锅炉限值。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中限值；；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，厂界二甲苯、乙酸乙酯及非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4中标准限值。

排

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 4.废包装袋、废滤芯、废过滤膜、废边角料、废金属屑及金属粉尘等一般工业固废集中收集后委托有资质单位处置；有毒有害包装、废机油、含油空桶、收集粉尘、废布袋、废过滤棉、废活性炭、污泥及不合格品集中收集后委托有资质的单位进行处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

- 5.编制突发环境事件应急预案，及时上报生态环境部门备案，严格落实报告表中提出的各项环境风险防控措施，做好风险防控设施的日常管理维护，确保设施正常运行，防止环境风险事故发生。

- 三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目建设后全厂生产废水主要污染物总量指标：COD≤0.0248t/a、NH3-N≤0.0025t/a，COD新增年排放量小于0.1t，NH3-N新增年排放量小于0.01t，无需进行排污权交易。

2.项目建设后全厂生产废气主要污染物总量指标：NOx≤0.2365t/a，需进行排污权交易；新增VOCs排放量1.6847t/a，在惠安区域内执行1.2倍量削减替代（2.0216t/a）。

2≤a，新增大于1均Cs≤0

- 四、

- 你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

- 五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

原《违规建设项目环保备案料及〕备573号）、原环评《建食品股锅炉技改项环评〔2022〕5号同作。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年87月29  日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，厦

门欣优杰环保科技有限公司。